Część opisowa 
Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podstawą prawną "Informacji" jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót obejmuje wykonanie projektu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, podziemnej przepompowni ścieków deszczowych oraz kanalizacji deszczowej tłocznej.

Kolejność realizacji robót:

- wytyczyć trasę przebiegu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

- przystąpić do wykonania kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zgodnie z projektem budowlanym

- wytyczyć trasę przebiegu kanalizacji deszczowej tłocznej

- przystąpić do wykonania kanalizacji deszczowej tłocznej zgodnie z projektem budowlanym

- wytyczyć w terenie lokalizacje podziemnej przepompowni ścieków

- przystąpić do realizacji podziemnej przepompowni  ścieków zgodnie z projektem budowlanym

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- budynki i obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

- istniejące uzbrojenie podziemne (sieci wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kabel telekomunikacyjny i energetyczny)

- Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie.

Nie występują

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Elementami, na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo jest:

a) prowadzenie robót ziemnych

b) prowadzenie robót montażowych kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz podziemnej przepompowni ścieków deszczowych

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

- przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót ziemnych w odpowiednich urzędach administracji państwowej

- uzyskać informację o znajdujących się na terenie robót innych sieciach podziemnych

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnały świetlne, zapory i zastawy drogowe

- teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem

- wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym powinny być ustawione barierki pomalowane w biało-czerwone pasy. Bariery powinny być wyposażone w lampy                o kolorze żółtym -pulsujące

- w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie przekopy próbne

- przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do przepisów dotyczących danego sprzętu oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa

- pracowników zatrudnionych przy kopaniu należy tak rozstawić, aby zapewnić ich wzajemne bezpieczeństwo

- pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarzniętej ziemi, betonu i gruntu powinni posiadać okulary ochronne

- w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy fakt ten zgłosić kierownictwu robót. Dalsze roboty ziemne mogą być podjęte po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji

- napotkane w wykopach rurociągi i kable należy podwiesić. Podwieszenie kabli należy wykonać pod nadzorem i według wskazań ich użytkownika

- odkopane kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć wg. wskazań użytkownika  i powiesić na nim tablicę ostrzegawczą przed porażeniem

- wykopy powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość przejść (kładek). Kładki należy tak układać, aby miały wystarczające oparcie po obydwu stronach wykopu. Kładki muszą być wykonane z materiału pełnowartościowego i nie mogą uginać się pod ciężarem dorosłego człowieka oraz powinny posiadać poręcze

- wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane, wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się do umocnień wykopów zastosować szalunki

- w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany położenia umocnienia wykopu należy zbadać przyczynę tej zmiany i doprowadzić obudowę do należytego stanu

- do schodzenia do wykopu głębszych niż 1,50 o m ścianach pionowych należy używać drabinki metalowe przystawne

- obudowę wolno wymienić lub usunąć tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upoważnionej

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie ogólne w zakresie BHP

- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienie zagrożenia

- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych

- i uciążliwych

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Inwestycja nie wymaga opracowania przez kierownika budowy „Planu BIOZ”.

Opracował:

mgr inż. K. Biernacki

Część opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

Działek nr 56/12, 58/9,0 59/2, 60/2, 61/2, 62/6, 62/6, 63/2, 64/2, 64/4 obręb 0099 Zagorzynek, 1/5, 5/1, 5/2, 5/4 obręb 0100 Zagorzynek, 3/2, 3/9, 3/12, 4/2, 4/111, 5/1 obręb 0111 Zagorzynek w Kaliszu

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, tłocznej oraz podziemnej przepompowni ścieków deszczowych w ul. Piwonickiej w Kaliszu.

Inwestorem dla w/w inwestycji jest:

Miejski Zakład Dróg i Komunikacji

ul. Złota 43

62-800 Kalisz

- Położenie inwestycji

Projektowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr: 56/12, 58/9,0 59/2, 60/2, 61/2, 62/6, 62/6, 63/2, 64/2, 64/4 obręb 0099 Zagorzynek, 1/5, 5/1, 5/2, 5/4 obręb 0100 Zagorzynek, 3/2, 3/9, 3/12, 4/2, 4/111, 5/1 obręb 0111 Zagorzynek w Kaliszu

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Podstawa prawna: Dz. Ustaw z 2016 r. Poz. 290 ze zmianami.

Obszar oddziaływania projektowanej kanalizacji deszczowej zawiera się w granicy działek:

56/12, 58/9,0 59/2, 60/2, 61/2, 62/6, 62/6, 63/2, 64/2, 64/4 obręb 0099 Zagorzynek, 1/5, 5/1, 5/2, 5/4 obręb 0100 Zagorzynek, 3/2, 3/9, 3/12, 4/2, 4/111, 5/1 obręb 0111 Zagorzynek w Kaliszu

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich.

- Istniejący stan zagospodarowania działek

- budynki i obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

- istniejące uzbrojenie podziemne (sieci wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kabel telekomunikacyjny i energetyczny)

- Projektowane zagospodarowanie działek

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego dla następującej infrastruktury podziemnej:

- kanalizacji deszczowy grawitacyjny o średnicy Ø 600/500/400/300 mm z rur polietylenowych

- przykanalików kanalizacji deszczowej o średnicy Dz 160 mm z rur PVC-U

- kanalizacji deszczowej tłocznej o średnicy Dz 110 mm z rur polietylenowych

- Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania

Nie dotyczy

- Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie informuje, iż na powyższe prace należy uzyskać pozwolenie archeologiczne po wyłonieniu wykonawcy robót ziemnych (decyzja nr Ka.5183.2537.2.2017 z dnia 12.06.2017 roku załączona do projektu budowlanego).

- Informacja dot. przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej firma wykonująca prace będzie prowadzić działalność w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);

- powstające w trakcie prowadzonej działalności odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z miejsca planowanej inwestycji;

- ścieki bytowe będą wywożone z toalet przenośnych prze uprawnionego odbiorcę do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków;

- woda z ewentualnego odwadniania wykopów kierowana będzie do kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego oraz rowów przydrożnych ze zgodą i na warunkach ich właścicieli;

- prowadzić działalność w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, bądź prowadzić prace w taki sposób, aby ewentualne przekształcenia były minimalne;

- utrzymywać miejsce inwestycji w odpowiednim porządku i czystości;

- prowadzić działalność zgodnie z założeniami znajdującymi się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniem, w sposób nie utrudniający bytowaniu na sąsiednich posesjach.

Opracował:

mgr inż. K. Biernacki