WIR.4020.5.2019

PROJEKT STAŁEJ

ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa Al. Wojska Polskiego

na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej

Branża:	Inżynieria ruchu

Opracował:	Leszek Zieliński, MZDiK w Kaliszu

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny – rys. 1

- Plan sytuacyjny docelowej organizacji ruchu – rys. 2-3

Luty 2019 r.

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku                 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729                     z późniejszymi zmianami),

  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych                    i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków drogowych (Dz.          U. Nr 170, poz. 1393 z późniejszymi zmianami),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

- ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu po przebudowie Al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej.

Orientacyjną lokalizację przedstawiono na rys. nr 1.

Oznakowanie docelowe przedstawiono na rys. nr 2-3.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: do 31 grudnia 2019 r.

- CHARAKTERYSTYKA DROGI

Odcinek Al. Wojska Polskiego objęty opracowaniem zaliczony jest do dróg kategorii powiatowych. Posiada dwie jezdnie bitumiczne o szerokości 7,0-10,5 m rozdzielone pasem dzielącym. Ulica posiada obustronne chodniki bitumiczne. Jest jedną z głównych dróg na terenie Kalisza i przenosi bardzo duży ruch kołowy,            w tym w znacznej mierze samochodów ciężarowych. Natężenie ruch pieszego jest relatywnie niewielkie. Posiada pełne oznakowanie pionowe i poziome. Na odcinku będącym przedmiotem opracowania znajdują się również dwa skrzyżowania obsługiwane przez sygnalizację świetlną tj. skrzyżowanie z ul. Majkowską oraz        z ul. Stawiszyńską.

- OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME DROGI

Zastosowane oznakowanie winno spełniać wymagania określone w załącznikach nr 1, 2 i 4 do „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (załącznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

Tarcze znaku winny być wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,5 mm, zabezpieczonej obustronnie przed korozją ocynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Krawędzie tarczy znaku winny być podwójnie gięte. Zamocowanie tarczy znaku do konstrukcji wsporczej winno zapewnić jej stabilność i odporność na obrót bądź przemieszczanie się. Konstrukcje wsporcze do znaków drogowych winny być wykonane z rur stalowych o średnicy Ø 60 mm.

Znaki należy umieścić tak, aby były widoczne i nie ograniczały widoczności ani nie zasłaniały istniejącego oznakowania.

Wykaz oznakowania pionowego

| Znaki istniejące do przestawienia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Symbol znaku | Liczba |  | Uwagi |
|  |  | tablic | słupków |  |
| 1 | E-1 | 1 | 2 | Tablica przeddrogowskazowa E-1 składająca się z trzech blach, posadowiona na 2 słupkach. Tablicę odsunąć od jezdni. Prawy słupek zamontować w pasie zieleni. |
| 2 | D-15 | 1 | 1 | Przeniesienie ze słupka na latarnię |
| 3 | D-15 | 1 | 1 | Słupek zamienić na wygięty i zamontować maksymalnie daleko od krawędzi jezdni (jak najbliżej obrzeża). Tarczę znaku umieścić na poziomej części słupka nad ścieżką pieszo-rowerową. Skrajnia pionowa 2,5 m. |
| 4 | D-18+T-3a | 2 | 2 | Przy przenoszeniu nie ma konieczności demontażu znaków ze spłupka |
| 5 | D-18+T-30c | 1 | 1 | Przy przenoszeniu nie ma konieczności demontażu znaków ze spłupka |
| 6 | D-6 | 5 | 5 | Przy przenoszeniu nie ma konieczności demontażu znaków ze spłupka |
| 7 | F-6+tabl. z treścią | 2 | 2 | Przy przenoszeniu nie ma konieczności demontażu znaków ze spłupka |
| 8 | B-33 "50"+T-23b | 2 | 0 | Przeniesienie z latarni na latarnię |
| 9 | A-7+C-2 | 2 | 1 | Przy przenoszeniu nie ma konieczności demontażu znaków ze spłupka |
| 10 | D-23b | 1 | 1 | Słupek zamienić na wygięty. Zamontować w pasie zieleni. Tarczę znaku umieścić na poziomej części słupka nad ścieżką pieszo-rowerową. Skrajnia pionowa 2,5 m. |
| 11 | D-6 | 1 | 1 | Słupek zamienić na wygięty. Zamontować poza ścieżką pieszo-rowerową. Tarczę znaku umieścić na poziomej części słupka nad ścieżką pieszo-rowerową. Skrajnia pionowa 2,5 m. |

| Oznakowanie istniejące do usunięcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Symbol znaku | Liczba |  | Uwagi |
|  |  | tablic | słupków |  |
| 1 | B-36+T-25a | 2 | 1 | - |
| 2 | D-18+T-30c | 2 | 1 | - |
| 3 | D-6 | 4 | 4 | - |
| 4 | barierka | 116 mb |  | Barierki w pasie dzielącym jezdnie. Podana długość do demontażu obejmuje barierki oraz słupki. |
| 5 | barierka | 133 mb |  | Barierki w pasie dzielącym jezdnie. Podana długość do demontażu obejmuje barierki oraz słupki. |
| 6 | barierka | 71 mb |  | Barierki w pasie dzielącym jezdnie. Podana długość do demontażu obejmuje barierki oraz słupki. |

| Oznakowanie nowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Symbol znaku | Liczba | Uwagi |
| 1 | C-13/16 | 8 | Segregacja ruchu pozioma. Znak o wielkości MINI. |
| 2 | C-13/16 | 1 | Segregacja ruchu pionowa - rower po prawej stronie. Znak o wielkości MINI. |
| 3 | C-13/16 | 1 | Segregacja ruchu pionowa - rower po lewej stronie. Znak o wielkości MINI. |
| 4 | C-13a | 2 | Znak o wielkości MINI. |
| 5 | D-18 | 5 | Znak o wielkości średniej |
| 6 | T-3a | 2 | 250 x 600 mm |
| 7 | T-30a | 3 | 300 x 600 mm |
| 8 | C-13 | 2 | Znak o wielkości MINI. |
| 9 | C-16 | 2 | Znak o wielkości MINI. |
| 10 | C-9 | 1 | Znak o wielkości średniej |
| 11 | U-6a | 1 | 500 x 750 mm |
| 12 | E-2 | 1 | Tablica drogowskazowa E-2 składająca się z trzech blach, posadowiona na 2 słupkach z podporami. Montaż na istniejących słupkach. Orientacyjne wymiary tablicy: 2500 x 1250 mm |
| 13 | Barierka ocynkowana | 250 mb | Barierki i słupki w pasie dzielącym jezdnie. Ocynkowane (bez malowania). - 119 szt. barierek 2000 mm, - 120 szt. słupków (rozstaw słupków co 2150 mm). Według załączonego wzoru. |
| 14 | Barierka ocynkowana | 127 mb | Barierki i słupki w pasie dzielącym jezdnie. Ocynkowane (bez malowania). - 59 szt. barierek 2000 mm,, - 60 szt. słupków (rozstaw słupków co 2150 mm). Według załączonego wzoru. |
| 15 | barierka 1,5 m | 21 | Barierka typu "trzepak". Kolor RAL 7016 z pasami z białej folii odblaskowej typu 1. Średnica rur 60 mm. |
| 16 | barierka 2,0 m | 13 | Barierka typu "trzepak". Kolor RAL 7016 z pasami z białej folii odblaskowej typu 1. Średnica rur 60 mm. |
| 17 | barierka 2,0 m | 29 | Barierka typu "trzepak". Kolor RAL 7016 z pasami z białej folii odblaskowej typu 1. Średnica rur 60 mm. Montaż w celu zabezpieczenia skarpy między ul. Wał Bernardyński a posesją ul. Kokanińska 11a |

UWAGI:

- Znaki pionowe odnoszące się do ruchu pojazdów mechanicznych należy zastosować o wielkości średniej,

- Znaki pionowe regulujące ruch pieszych i rowerzystów należy zastosować                    o wielkości mini (z wyjątkiem znaków z grupy D-6, które mają być średnie),

- Lica znaków A-7, B-2, D-6 i D-6b należy pokryć folią typu 2. Pozostałe znaki folią typu 1.

- Znaki należy umieścić na wysokości min. 2,20 m (2,5 m w przypadku dróg pieszo-rowerowych) licząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu terenu i w odległości min. 0,50 m od krawędzi jezdni. Na ulicach w obszarach zabudowanych jako dolną krawędź znaku należy rozumieć również dodatkowe tabliczki umieszczone pod znakami.

- Barierki i słupki w pasie rozdziału należy wykonać jako ocynkowane, zgodnie            z załączonym rysunkiem technicznym. Liczba barierek i słupków podana jest            w dwóch pozycjach, ponieważ montaż przewidziany jest na dwóch odrębnych odcinkach.

| Nowe słupki do znaków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Długość słupka | Liczba | Uwagi |
| 1 | 400 cm | 4 | Słupek Ø 60 mm |
| 2 | 350 cm | 13 | Słupek Ø 60 mm |
| 3 | 500 cm | 6 | Słupek Ø 60 mm. Słupek zgięty pod kątem 90 stopni. Do zastosowania przy montaży znaków nad ciągiem pieszo-rowerowym. Skrajnia pionowa znaków 250 cm od licząc od dolnej krawędzi znaku do podłoża. |

UWAGA: Miejsce zastosowania poszczególnych wygiętych słupków pokazano w części rysunkowej.

Wykaz oznakowania poziomego

| Rodzaj znaku | Obmiar w mb, m2 lub szt. | Przelicznik | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| P-10 (4 m) | 59 | 2,00 | 118,00 |
| P-10 (6 m) | 22,5 | 3,00 | 67,50 |
| P-14 | 48,5 | 0,375 | 18,19 |
| P-19 | 79 | 0,12 | 9,48 |
| P-1b | 1000 | 0,04 | 40,00 |
| P-1c | 289 | 0,12 | 34,68 |
| P-1d | 14 | 0,06 | 0,84 |
| P-21 (w m2, bez obwiedni) | 23,2 | 0,38 | 8,82 |
| P-23 (szt.) | 65 | 0,66 | 43,03 |
| P-26 (szt.) | 65 | 0,82 | 53,30 |
| P-2a | 166 | 0,12 | 19,92 |
| P-2b | 82 | 0,24 | 19,68 |
| P-3b | 13 | 0,18 | 2,34 |
| P-7a | 114 | 0,12 | 13,68 |
| P-7b | 60 | 0,24 | 14,40 |
| P-8 b/d (szt.) | 14 | 1,49 | 20,86 |
| P-8 e/f (szt.) | 12 | 2,19 | 26,28 |
| P-8a (szt.) | 12 | 1,21 | 14,52 |
|  |  | RAZEM | 525,51 |

UWAGI:

- Oznakowanie poziome należy wykonać jako odblaskowe, cienkowarstwowe.

Opracował: