WIR.4020.1.2019

PROJEKT STAŁEJ

ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa Al. Wojska Polskiego

na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. Serbinowskiej

Branża:	Inżynieria ruchu

Opracował:	Dariusz Kaczmarek,  MZDiK w Kaliszu

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny – rys. 1

- Plan sytuacyjny docelowej organizacji ruchu – rys. 2

Styczeń 2019 r.

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku                 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729                     z późniejszymi zmianami),

  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych                    i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków drogowych (Dz.          U. Nr 170, poz. 1393 z późniejszymi zmianami),

  - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami),

  - Inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu po przebudowie Al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. Serbinowskiej. W ramach przebudowy wykonane zostaną m. in. ciągi pieszo-rowerowego po obu stronach ulicy oraz przejazd dla rowerzystów przez Al. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul.  Serbinowską. W związku z powyższym konieczna będzie rozbudowa istniejącej sygnalizacji o nowe maszty i sygnalizatory (dla ruchu pieszego                             i rowerowego).

Orientacyjną lokalizację przedstawiono na rys. nr 1.

Oznakowanie docelowe przedstawiono na rys. nr 2.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: do 31 grudnia 2019 r.

- CHARAKTERYSTYKA DROGI

Odcinek Al. Wojska Polskiego objęty opracowaniem zaliczony jest do dróg kategorii powiatowych. Posiada dwie jezdnie bitumiczne o szerokości 7,0-13.5 m rozdzielone pasem dzielącym. Ulica posiada obustronne chodniki z kostki brukowej oraz płytek betonowych. Po stronie południowej występuje ciąg pieszo–rowerowy oznaczony znakami poziomymi i pionowymi.  Jest jedną z głównych dróg na terenie Kalisza i przenosi bardzo duży ruch kołowy, w tym w znacznej mierze samochodów ciężarowych. Natężenie ruch pieszego jest duże z powodu występowania po obu stronach ulicy bloków mieszkalnych oraz obiektów handlowych. Posiada pełne oznakowanie pionowe i poziome. Na odcinku będącym przedmiotem opracowania znajduje się skrzyżowanie obsługiwane przez sygnalizację świetlną tj. skrzyżowanie z ul. Serbinowską oraz skrzyżowanie               z ruchem okrężnym tj. z ul. Podmiejską (Rondo Westerplatte).

- OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME DROGI

Zastosowane oznakowanie winno spełniać wymagania określone w załącznikach nr 1, 2 i 4 do „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (załącznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

Tarcze znaku winny być wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,5 mm, zabezpieczonej obustronnie przed korozją ocynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Krawędzie tarczy znaku winny być podwójnie gięte. Zamocowanie tarczy znaku do konstrukcji wsporczej winno zapewnić jej stabilność i odporność na obrót bądź przemieszczanie się. Konstrukcje wsporcze do znaków drogowych winny być wykonane z rur stalowych o średnicy Ø 60 mm.

Znaki należy umieścić tak, aby były widoczne i nie ograniczały widoczności ani nie zasłaniały istniejącego oznakowania.

Wykaz oznakowania pionowego

| Znaki istniejące do przestawienia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Symbol znaku | Liczba |  | Uwagi |
|  |  | tablic | słupków |  |
| 1 | C-13a | 1 | 1 | Przy przenoszeniu nie ma konieczności demontażu znaków ze słupka |
| 2 | A-29 | 1 | 0 | Demontaż słupka i montaż tablicy znaku na latarni ulicznej |
| 3 | Sygnalizator S-5 z słupem | 2 | 2 | Sygnalizatory należy umieścić pomiędzy przejściem dla pieszych a przejazdem dla rowerzystów |

| Oznakowanie istniejące do usunięcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Symbol znaku | Liczba |  | Uwagi |
|  |  | tablic | słupków |  |
| 1 | C-13/16 | 2 | 2 | Segregacja ruchu pozioma. Znaki o wielkości MINI. |
| 2 | C-13/16 | 1 | 1 | Segregacja ruchu pionowa. Rower po lewej stronie Znak o wielkości MINI. |
| 3 | D-6 | 4 | 0 | Znaki zamontowane na wysięgnikach na masztach sygnalizatorów |
| 4 | barierki | 196 mb |  | Barierki w pasie dzielącym jezdnie. Podana długość do demontażu obejmuje barierki oraz słupki. |

| Oznakowanie nowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Symbol znaku | Liczba |  | Długość słupka | Uwagi |
|  |  | tablic | słupków |  |  |
| 1 | C-13/16 | 1 | 1 | 350 cm | Segregacja ruchu pionowa. Rower po prawej stronie. Znaki o wielkości MINI. |
| 2 | C-13a | 1 | 1 | 350 cm | Znaki o wielkości MINI. |
| 3 | C-13/16 | 2 | 1 | 350 cm | Segregacja ruchu pozioma. Znaki o wielkości MINI. Znak od strony ronda zamontować na słupku ze znakiem D-6b |
| 5 | D-6b | 4 | 1 | 350 cm | 3 znaki do montażu na wysięgnikach zamocowanych do masztów sygnalizacji świetlnej |
| 6 | D-2 | 1 | 0 | - | Wymiana znaku na nowy (do montażu na istniejącym słupku) |
| 7 | E-1 | 1 | 4 | 550 cm | Do wymiany tablica E-1 wraz z konstrukcją wsporczą. Montaż nowej w pasie zieleni. Wielkość liter dużych - 162 mm. Skrajnia pionowa tablicy min. 2,50 m. |
| 8 | F-6 | 2 | 2 | 400 cm | Do wymiany tablica F-6 z tabliczką z treścią |
| 9 | F-10 | 1 | 2 | 350 cm | Do wymiany tablica F-10 |
| 10 | Sygnalizator S-6 z masztem | 4 sygnalizatory S-6 | 2 maszty | - | Sygnalizator dla rowerzystów z sekwencją nadawanych sygnałów (dwukomorowe). Dwa sygnalizatory zamontować na wspólnym maszcie z sygnalizatorem S-5 (dla pieszych). Pozostałe dwa na nowych masztach. |
| 11 | Barierka ocynkowana | 196 mb |  |  | Barierki w pasie dzielącym jezdnie. Ocynkowane (bez malowania). - 91 szt. barierek 2000 mm, - 92 szt. słupków (rozstaw słupków co 2150 mm). Według załączonego wzoru. |

UWAGI:

- Znaki pionowe odnoszące się do ruchu pojazdów mechanicznych należy zastosować o wielkości średniej,

- Znaki pionowe regulujące ruch pieszych i rowerzystów należy zastosować                    o wielkości mini (z wyjątkiem znaków z grupy D-6, które mają być średnie),

- Lica znaków D-6b należy pokryć folią typu 2. Pozostałe znaki folią typu 1.

- Znaki należy umieścić na wysokości min. 2,20 m (2,5 m w przypadku dróg pieszo-rowerowych) licząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu terenu i w odległości min. 0,50 m od krawędzi jezdni. Na ulicach w obszarach zabudowanych jako dolną krawędź znaku należy rozumieć również dodatkowe tabliczki umieszczone pod znakami.

- Barierki i słupki w pasie rozdziału należy wykonać jako ocynkowane, zgodnie            z załączonym rysunkiem technicznym.

| Nowe słupki do znaków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Długość słupka | Liczba | Uwagi |
| 1 | 350 cm | 6 | Słupek Ø 60 mm |
| 2 | 400 cm | 2 | Słupek Ø 60 mm |
| 3 | 550 cm | 4 | Słupek Ø 60 mm |

Wykaz oznakowania poziomego

| Rodzaj znaku | Obmiar mb lub szt. | Przelicznik | Powierzchnia (w m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| P-10 (4 m) | 28,50 | 2,00 | 57,00 |
| P-11 | 57,00 | 0,50 | 28,50 |
| P-14 | 16,50 | 0,375 | 6,19 |
| P-13 | 8,50 | 0,26 | 2,23 |
| P-1b | 344,00 | 0,04 | 13,76 |
| P-1c | 150,00 | 0,12 | 18,00 |
| P-1d | 28,00 | 0,06 | 1,68 |
| P-2a | 68,00 | 0,12 | 8,16 |
| P-2b | 40,00 | 0,24 | 9,60 |
| P-7a | 114,00 | 0,12 | 13,68 |
| P-8a (szt.) | 6,00 | 1,21 | 7,26 |
| P-8b/d (szt.) | 5,00 | 1,49 | 7,45 |
| P-8e/f (szt.) | 12,00 | 2,19 | 26,28 |
| P-9a | 3,00 | 4,15 | 12,45 |
| P-23 | 14,00 | 0,66 | 9,27 |
| P-26 | 10,00 | 0,82 | 8,20 |
| czerwone | - | - | 50,50 |
|  |  | RAZEM | 280,21 |

UWAGI:

- Oznakowanie poziome należy wykonać jako odblaskowe, cienkowarstwowe.

Opracował: