| ZP.271.1.2.2017 |  |  | Załącznik 1 do oferty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………….. nazwa Wykonawcy |  |  | ……………….dnia …………… |  |
| SZCZEGÓŁOWA CHARKATERYSTYKA OFEROWANEGO AUTOBUSU |  |  |  |  |
| Marka: |  |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |  |
| LP. | WARUNKI / PARAMETRY | Min. wymagania Zamawiającego . |  | Oferowane przez Wykonawcę |
|  | Zużycie energii i emisja zanieczyszczeń zgodnie z Rozp. PRM z 10.05.2011 r. (Dz.U. nr 96 poz.559). dot. każdej sztuki autobusu | Zamawiający wymaga aby oferowane pojazdy charakteryzowały się następującymi maksymalnymi poziomami emisji CO2 oraz zanieczyszczeń: - emisja dwutlenku węgla CO2: 975g/km - emisja tlenku węgla CO: 4000 mg/kWh - emisja NH3: 10 ppm, - emisja tlenków azotu NOX : 460mg/kWh - emisja cząstek stałych PT: 10mg/kWh - emisja THC: 160 mg/kWh Emisja CO2 zostanie obliczona wg wzoru: Zużycie paliwa wg SORT 2 [l] Emisja CO2 [g/km] = -------------------------------------------- x 2,600 * [g/l] 100 [km] * przyjęty wskaźnik emisji CO2 na litr paliwa Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się zużyciem energii maksymalnie 10.800.000 MJ dla przebiegu pojazdu 800.000 km. Wymagane powyżej parametry są oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2 wykonanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikowaną |  |  |
|  | SILNIK I KOMRA ŚILNIKA (Silnik) dot. każdej sztuki autobusu | I. Silnik diesla / Producent /model /typ a) silnik Diesla czterosuwowy, rzędowy, umieszczony z tyłu autobusu, min. 4-cylindrowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą, zasilany olejem napędowym - spełniający normę emisji spalin Euro 6, b) moc min. 145 kW, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 700 Nm, pojemność minimalna 4,5 dm3, c) podgrzewacz rozruchu i podgrzewany filtr paliwa, d) złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego licencjonowanego oprogramowania diagnostycznego, e) automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika z czynnikiem płynnym lub proszkowym o wydajności min 2 litry/min sterowany elektrycznie, pneumatycznie lub hydrauliczno-pneumatycznie. W przypadku zastosowania systemu detekcji działającym na zasadzie elektrycznej, system zostanie wyposażony w baterię umożliwiającą działanie systemu po odłączeniu głównego źródła prądu w autobusie. System wyposażony w układ autodiagnostyczny. Informacja o statusie systemu winna być wyświetlana w kabinie kierowcy. Preferowany jest system z 12-letnim pakietem serwisowym, silnik wyposażony w automatyczny system uzupełniania oleju w silniku. Automatyczny, elektronicznie sterowany dozownik oleju silnikowego z zintegrowanym czujnikiem przechyłu, II. Napęd hybrydowy a) silnik/silniki trakcyjny o min. mocy ciągłej 110kW (napęd elektryczny), 30kW (napęd elektryczno-spalinowy), b) silnik/silniki elektryczne w piastach kół lub przed mostem napędowym, c) realizacja napędu wyłącznie poprzez napęd elektryczny lub spalinowo-elektryczny, skrzynia biegów opcjonalnie, d) system zarządzania napędem hybrydowym musi zapewnić optymalne połączenie napędu spalinowego i elektrycznego układu hybrydowego, tak aby napędy te pracowały w optymalnych dla siebie zakresach obciążeń, redukując do minimum emisję zanieczyszczeń i hałasu do atmosfery, zaleca się wyposażenie autobusów w system włączania i wyłączania silnika spalinowego (system START/STOP), e) możliwe systemy magazynowania energii elektrycznej: przez akumulatory, superkondensatory, inne rozwiązania, f) magazynowanie energii elektrycznej:  musi być realizowane poprze akumulatory lub/i superkondensatory lub też inne urządzenia do magazynowania energii elektrycznej i współpracy z systemem zarządzania energią napędu hybrydowego,  energia elektryczna musi być generowana do magazynu energii podczas hamowania na zasadzie rekuperacji (przetwarzania energii hamowania na energię elektryczną) oraz musi pochodzić z chwilowego nadmiaru mocy silnika wysokoprężnego,  dostarczanie energii do magazynów energii z w/w źródeł może następować jednocześnie lub niezależnie od siebie,  pojemność magazynu energii musi umożliwiać jazdę wyłącznie na silniku elektrycznym, w szczególności podczas ruszania autobusu,  w przypadku zastosowania zasobników energii elektrycznej wymagających regularnego doładowywania na postoju, a także cyklicznych ich wymian ze względu na zużycie eksploatacyjne, Wykonawca ma zagwarantować zdolność eksploatacyjną tych urządzeń przez 10 lat z opcją ich wymiany na nowe w tym okresie. |  |  |
|  | SILNIK I KOMRA ŚILNIKA (Chłodzenie) dot. każdej sztuki autobusu | - przewody układu chłodzenia: odporne na korozje (miedź, mosiądz, stal nierdzewna lub stal zabezpieczona przed korozją w sposób gwarantujący 10 letnią eksploatację w ruchu miejskim, tworzywa sztuczne łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub z EPDM), termoizolowane – poza strefą gorącą silnika, - zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję |  |  |
|  | POJEMNOŚĆ PASAŻERÓW dot. każdej sztuki autobusu | autobus jednoczłonowy: min. 28 miejsc siedzących, łącznie wszystkich miejsc pasażerskich min. 75 miejsc + siedzenie kierowcy, min. 6 miejsc z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi. |  |  |
|  | SKRZYNIA BIEGÓW dot. każdej sztuki autobusu | Skrzynia biegów – opcjonalnie . |  |  |
|  | HAMULCE (Układ hamulcowy) dot. każdej sztuki autobusu | - Zasadniczy: – pneumatyczny, dwuobwodowy, – wyposażony w system EBS, – tarczowy, klocki hamulcowe bezazbestowe, – automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych. b) Postojowy – pneumatyczny działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy. c) Przystankowy – uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, gwarantujący blokadę hamulców przy otwartych drzwiach oraz ręcznie za pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy |  |  |
|  | HAMULCE (Układ pneumatyczny) dot. każdej sztuki autobusu | Autobus wyposażony w: a) sprężarkę o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, b) przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję lub ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym spełniającym ściśle wymagania normy EN 10207 2007 gwarantujące 10 letnią eksploatację w ruchu miejskim, c) podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny system odprowadzania kondensatu, d) szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i tyłu autobusu, e) w automatyczne odwadnianie zbiorników lub możliwość odwodnienia przez przyłącze kontrolne lub łatwo dostępne cięgła do odwadniania zbiorników, f) zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu. |  |  |
|  | Zawieszenie dot. każdej sztuki autobusu | a) pneumatyczne na miechach gumowych, z układem poziomującym, z możliwością zmiany poziomu z pulpitu kierowcy oraz z systemem przyklęku prawej strony pojazdu na przystankach, oś przednia – zalecana belka sztywna. b) autobus wyposażony w system centralnego smarowania. Układ centralnego smarowania obejmujący wszystkie punkty smarne o ciśnieniu roboczym w systemie min. 50 Bar. Agregat umiejscowiony poza komorą silnika. System wyposażony w sterownik w kabinie kierowcy z alarmem dźwiękowym informującym o: – rezerwie smaru w zasobniku pompy, – spadku ciśnienia w systemie, – sterownik z elektronicznym zapisem pamięci akcji pracy systemu umożliwiającym diagnozę systemu. Wymóg zastosowania automatycznego układu nie jest wymagany w przypadku zastosowania elementów bezobsługowych nie wymagających smarowania |  |  |
|  | Układ kierowniczy dot. każdej sztuki autobusu | a) ze wspomaganiem hydraulicznym, b) z pełną regulacją położenia koła kierownicy, c) wyposażony w przyłącze diagnostyczne |  |  |
|  | Instalacja elektryczna dot. każdej sztuki autobusu | a) napięcie 24 V, b) akumulatory zamontowane w wysuwanej lub obrotowej obudowie, c) gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu lub gniazdo do ładowania akumulatorów, d) wiązki przewodów ułożone w kanałach kablowych, nie powodujących przecierania, e) przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), f) pomieszczenie akumulatorów wykonane z materiałów odpornych na korozję, g) instalacja do radia samochodowego w kabinie kierowcy (napięcie 12V), h) oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, wykonane całkowicie w technologii LED, ma zapewnić możliwość częściowego jego wyłączenia, oddzielne oświetlenie kabiny kierowcy, i) światła do jazdy dziennej LED, j) bezpieczniki automatyczne, k) główny wyłącznik prądu w miejscu łatwo dostępnym pozwalający odłączyć zasilanie elektryczne jeśli autobus zostaje wyłączony z eksploatacji |  |  |
|  | KOŁA dot. każdej sztuki autobusu | a) opony radialne, całostalowe, bezdętkowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji miejskiej, rozmiar 275/70 R22,5 CITY o minimalnych parametrach 148J152E M+S 3PMSF b) wszystkie koła wyważone, c) na każdy autobus po 1 kole zapasowym, d) na kołach wewnętrznych przedłużane zaworki do pompowania kół bez ich demontażu |  |  |
|  | NADWOZIE (Konstrukcja autobusu) dot. każdej sztuki autobusu | Szkielet podwozia i nadwozia wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, stali nierdzewnej 1.4003 wg. PN-EN-10088, aluminium lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji w technologii KTL, gwarantujących minimum 15 letni okres eksploatacji pojazdu |  |  |
|  | NADWOZIE (Poszycie zewnętrzne) dot. każdej sztuki autobusu | a) wykonane z blachy odpornej na korozję – nierdzewnej 1.4003 wg. PN-EN-10088 i/lub aluminium i/lub stali zabezpieczonej w technologii KTL i/lub tworzywa sztuczne i ich kompozyty - gwarantujący co najmniej 15-letni okres eksploatacji autobusu, b) ściana przednia i tylna wykonana z tworzywa sztucznego, c) strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, d) zderzak przedni 3-częściowy. |  |  |
|  | NADWOZIE (Wykończenie wnętrza) dot. każdej sztuki autobusu | a) ściany boczne i sufit – laminaty lub tworzywa sztuczne odporne na wilgoć, b) podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową (kolor ciemnoszary), zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, bez stopni poprzecznych na całej długości wewnątrz pojazdu, c) przegrody ze szkła bezpiecznego przy każdych drzwiach |  |  |
|  | DRZWI dot. każdej sztuki autobusu | ## a) ilość drzwi – 3 (1 drzwi przed pierwszą osią), ## b) układ drzwi 2+2+2, ## c) szerokości drzwi musi spełniać wymagania zgodne z wytycznymi Załącznika 4 Regulaminu nr 107 EKG/ONZ, ## d) wysokość wejścia we wszystkich drzwiach maksymalnie 340 mm, ## e) dwuskrzydłowe, napęd elektropneumatyczny lub elektryczny z pneumatycznym zaworem awaryjnego otwierania, odporne na warunki atmosferyczne , ## f) drzwi otwierane do wewnątrz autobusu z uchwytami wejściowymi, ## g) zawory bezpieczeństwa łatwo dostępne w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz autobusu, ## h) sterowanie drzwiami przez kierowcę na desce rozdzielcze umieszczone po prawej stronie, ## i) możliwość otwierania i zamykania drzwi jednym przyciskiem, ## j) wyposażone w mechanizm powrotny w przypadku napotkania przeszkody przy zamykaniu, ## k) pierwsze skrzydło drzwi przednich otwierane niezależnie od pozostałych, ## l) w pierwszym i drugim skrzydle pierwszych drzwi szyby podwójne lub pierwsze skrzydło wyposażone w podgrzewaną szybę. Pierwsze drzwi wyposażone w zamek patentowy otwierany z zewnątrz autobusu, ## m) pozostałe drzwi z możliwością ryglowania od wewnątrz, ## n) wyposażone w łagodny sygnał dźwiękowy ostrzegający przed zamknięciem, ## o) blokada otwarcia drzwi po ruszeniu autobusu, ## p) blokada niezamierzonego ruchu drzwi w czasie jazdy po użyciu zaworu bezpieczeństwa. |  |  |
|  | KABINA KIEROWCY (Miejsce pracy kierowcy) dot. każdej sztuki autobusu | a) kabina typu półzamkniętego, za kierowcą ścianka, b) drzwi kabiny z oknem do wydawania biletów wyposażone w blat lub kołyskę do przyjmowania gotówki, c) lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy, składane i zdejmowane, d) lusterka wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego, e) osłony przeciwsłoneczne dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, f) fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, podgrzewany, wyposażony w zagłówek, podłokietnik, g) koło kierownicze z regulacją położenia wraz z pulpitem kierowcy, h) szyba czołowa dzielona w pionie - zalecane, ujęte w kryteriach oceny ofert, i) układ wentylacji i grzania pracujący niezależnie od układu dla przestrzeni pasażerskiej, j) klimatyzacja miejsca kierowcy , k) ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza, l) radio samochodowe, m) podkładka z oświetleniem punktowym pod rozkład jazdy formatu A5, wieszak i haczyk na ubranie, n) zamykana na klucz kasetka na pieniądze, o) włącznik uruchamiania i wyłączania silnika (klawiszowy) na pulpicie, p) gniazdo zapalniczki i gniazdo USB (2 x 2,5A), |  |  |
|  | KABINA KIEROWCY (Okna) dot. każdej sztuki autobusu | - w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy przesuwana szyba, ogrzewana lub podwójna wyposażona w dodatkowy nadmuch ciepłego powietrza, - szyby okien bocznych – pojedyncze, lub podwójne. |  |  |
|  | Przedział pasażerski dot. każdej sztuki autobusu | a) autobus niskopodłogowy, wysokość od podłoża do wejścia autobusu max 340 mm, bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu, b) „przyklęk” – umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach co najmniej o 60 mm, c) miejsce na wózki – zgodne z wymogami określonymi w Załączniku nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG/ONZ, d) przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego, o nośności minimum 350 kg, z czujnikiem otwarcia (informacją na wyświetlaczu i blokadą zamknięcia drzwi), e) sposób mocowania wózka inwalidzkiego zgodny z wymogami określonymi w Załączniku nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG/ONZ, f) dostęp do miejsc siedzących, w obrębie ostatnich drzwi, jest po pokonaniu jednego stopnia i podestu , pozostałe miejsca siedzące są osiągalne po pokonaniu maksymalnie jednego stopnia / podestu , g) 4 podwójne gniazda USB (2 x 2,5A) |  |  |
|  | Przedział pasażerski (Ogrzewanie) dot. każdej sztuki autobusu | a) wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami minimum trzy w przestrzeni pasażerskiej (usytuowane równomiernie w całym pojeździe), b) silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowaną prędkością obrotową, c) podłączony do układu chłodzenia, niezależny od pracy silnika agregat grzewczy, d) system ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w okresie jesienno – zimowym minimalnej temperatury wewnątrz w pojeździe min +15 ºC |  |  |
|  | Przedział pasażerski (Okna) dot. każdej sztuki autobusu | - liczba okien otwieranych (przesuwne lub uchylne górne partie okien bocznych) w przedziale pasażerskim – co najmniej 6 (trzy okna po prawej i trzy po lewej stronie), - szyby okien bocznych – pojedyncze, lub podwójne. |  |  |
|  | Przedział pasażerski (Siedzenia pasażerskie) dot. każdej sztuki autobusu | - siedzenia pasażerskie typu miejskiego, - szkielety z tworzywa sztucznego (gładkiego) lub metalu („wandaloodporne”) z miękką, wkładką na siedzisku i oparciu, wyklejone wykładziną tapicerowaną, odporną na ścieranie, zabrudzenie i przecięcie, nie palne z możliwością demontażu, montażu, w uzgodnionej kolorystyce z Zamawiającym, |  |  |
|  | URZADZENIA INFORMACJI I OBSŁUGI PASAŻERA (Informacja dla pasażerów) dot. każdej sztuki autobusu | Tablice informacyjne zewnętrzne elektroniczne mozaikowe typu Flip Dot-Led, gdzie każda klapka oświetlona jest indywidualną diodą (technologia klapkowo-ledowa), generujące treści z użytkowanego przez Operatora komputera pokładowego i oprogramowania: - Przednia kierunkowa, dwurzędowa mozaikowa typu Flip Dot-Led/RGB minimalna rozdzielczość 16x112 o rastrze 15 mm, gdzie część RGB tablicy ma rozmiar 16x28 i jest zlokalizowana począwszy od lewej krawędzi, wyświetlająca numer linii (min.: 3-cyfry lub duże litery RGB) i kierunek jazdy (przystanek końcowy). Kolor klapek i diod je podświetlających zielony. Tablica kierunkowa musi być przystosowana do komunikacji z komputerem pokładowym za pośrednictwem magistrali Ethernet lub RS485. Tablica winna pracować w zakresie temperatur: od - 20°C do +70°C. Szyba chroniąca tablicę winna być antystatyczna i skonstruowana w sposób zapobiegający parowaniu, - Boczna kierunkowa, dwurzędowa mozaikowa typu Flip Dot-Led, minimalna rozdzielczość 16x84 o rastrze 10 mm, wyświetlająca numer linii (min.: 3-cyfry lub duże litery) i kierunek jazdy (przystanek końcowy). Kolor klapek i diod je podświetlających zielony. Tablica kierunkowa musi być przystosowana do komunikacji z komputerem pokładowym za pośrednictwem magistrali Ethernet lub RS485. Tablica winna pracować w zakresie temperatur: od - 20°C do +70°C. Szyba chroniąca tablicę winna być antystatyczna i skonstruowana w sposób zapobiegający parowaniu. - Tylna kierunkowa, jednorzędowa mozaikowa typu Flip Dot-Led, minimalna rozdzielczość 16x28 o rastrze 10 mm, wyświetlająca numer linii (min.: 3 cyfry lub duże litery). - Tablica wewnętrzna wykonana z diod LED o minimalnej rozdzielczości 16x120 zamontowana na środku pod sufitem tuż za pierwszymi drzwiami, wyświetlająca numer linii, kierunek docelowy, następny przystanek oraz aktualny czas i datę. |  |  |
|  | URZADZENIA INFORMACJI I OBSŁUGI PASAŻERA (System Monitoringu) dot. każdej sztuki autobusu | Wymagany zakres monitorowania i rejestrowania obejmuje: - całe wnętrze części pasażerskiej pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem wejść (możliwość identyfikacji wsiadających i wysiadających pasażerów), - strefę znajdującą się bezpośrednio przed pojazdem obejmującej obszar na odległość co najmniej 10 metrów przed czołem pojazdu (kamera zamontowana wewnątrz pojazdu), strefę za pojazdem rejestrując przestrzeń oraz spełniając funkcję podglądu podczas cofania, strefy boczne pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem wejść, - bieżący podgląd rejestrowanego obrazu na monitorze podglądu z możliwością wyboru sekwencji. - włączający się automatycznie przy włączeniu biegu wstecznego bez opóźnienia pełny obraz na monitorze podglądu z kamery tyłu pojazdu, - rejestracja dodatkowych informacji nakładanych na materiał video: data, czas, oznaczenie kamery, numer taborowy pojazdu, nr linii, kierunek, prędkość. Szczegóły sposobu rejestracji powyższych parametrów Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu umowy. W skład systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego na pojazd wchodzi minimum: - Rejestrator cyfrowy o minimalnych wymaganiach szczegółowych: - obsługa rozdzielczości obrazu HD, - standard kompresji video H.264 lub MPEG4, zabezpieczony przed manipulacją, - zarejestrowane nagrania muszą być zarchiwizowane na wewnętrznych dyskach twardych, umożliwiających zapis min 720 godzin nagrań z min. rozdzielczością 1280x1024 i min. prędkością zapisu obrazu 10 klatek na sekundę dla każdej z kamer, - możliwość jednoczesnego zamontowania 4 dysków twardych o minimalnej pojemności 1TB każdy, w macierzy dyskowej wbudowanej w rejestrator, - rodzaj dysku: typ SSD przystosowany do pracy ciągłej w urządzeniach przenośnych, posiadający absorbery drgań, umieszczony w łatwo dostępnej, wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz, - dyski twarde muszą być zainstalowane w specjalnych kieszeniach umożliwiających wyjmowanie dysków w celu przenoszenia nagrań - MTBF rejestratora: co najmniej 50 000 godzin, - interfejsy: RS-232/RS-422, Ethernet, USB (min.4 porty w tym 2 w standardzie USB 3.0), WLAN 802.11bgn z zabezpieczeniami, HDMI lub VGA, - zewnętrzna sygnalizacja LED lub sygnalizacja na ekranie wyświetlacza LCD: poprawnej pracy, awarii dysku, braku rejestracji, zasłonięcia kamery, utraty sygnału z kamery, - zakres temperatur pracy: od –25°C do +70°C, - obudowa przemysłowa, bezwentylatorowa z uchwytami montażowymi, - wbudowany układ stabilizacji temperatury - rejestrator musi posiadać konstrukcję chłodzenia pasywnego (nie dopuszcza się stosowania wentylatorów), - zgodność ze standardem ONVIF, - rejestrator zabezpieczony przed dostępem osób postronnych – zamykany w schowku na klucz patentowy, - nagrywanie w trybie alarmowym, nagrania zapisane w trybie alarmowym nie mogą zostać automatycznie nadpisane - rejestrator musi współpracować z autokomputerem systemu informacji pasażerskiej, w zakresie pobierania i zapisywania na obrazie wideo nakładki z informacją zawierającą: numer linii, kierunek jazdy, przystanek aktualnego zatrzymania lub odjazdu określony poprzez nazwę przystanku lub numer inwentarzowy, datę i godziną, numer boczny pojazdu, prędkość jazdy. - Oprogramowanie rejestratora o minimalnych wymaganiach szczegółowych: - zbieranie, kodowanie oraz składowanie rejestrowanych strumieni video z kamer na dysku rejestratora, - przetwarzanie oraz kompresja zebranych danych, - umieszczanie w materiale video znaczników daty, czasu, oznaczenia kamer oraz numeru identyfikującego pojazd (wewnętrzny numer taborowy pojazdu), - ekstrakcja danych z rejestratora z uwzględnieniem daty, czasu oraz kamery, z której zarejestrowano materiał video. Oprogramowanie powinno w łatwy sposób umożliwiać odnalezienie na twardym dysku materiału video z zadanego okresu czasu i zgrania ich (do komputera, na przenośną pamięć flash USB, płytę CD/DVD, itp.), - możliwość jednoczesnego przeglądania obrazów ze wszystkich kamer na jednym monitorze, - zapewnienie kontroli dostępu do zapisanych danych przez podsystem identyfikacji operatora (wbudowany system autoryzacji), - bieżąca kontrola pracy systemu monitoringu oraz informowanie o zaistniałych błędach na ekranie monitora LCD do podglądu kamer. - Kamery cyfrowe (6 szt.) o minimalnych wymaganiach szczegółowych: - 4 sztuki skierowane do wewnątrz, - 2 sztuki skierowane na zewnątrz (przód i tył autobusu), - rozdzielczość 2 MPx, - przetwornik obrazu: 1/3” CMOS, - regulacje obrazu: kontrast/ostrość /zoom, - tryby: kolor/bw/auto, - funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0.01 lux, - funkcja WDR, automatyczna regulacja czułości oraz bieli, - detekcja ruchu z możliwością jej wyłączenia, - diodowy promiennik podczerwieni i czułości, - obudowa odporna na akty wandalizmu, hermetyczna, odporna na zalanie, - zakres temperatur pracy: od -25 st.C do + 70st.C, - zgodność ze standardem ONVIF. - Pozostałe elementy o minimalnych wymaganiach szczegółowych: - system powinien być wyposażony w panel kontrolny w postaci monitora LCD z podświetleniem LED o przekątnej min. 8 cali, wyświetlający podgląd obrazu z kamer oraz umożliwiający konfigurację rejestratora oraz kamer. Panel musi również umożliwiać zarządzanie nagraniami video (kopiowanie plików, odtwarzanie zapisanego obrazu itp.) Na ekranie monitora musi być sygnalizowany stan techniczny jego elementów. Wskaźniki powinny sygnalizować zarówno poprawną pracę systemu, jak i awarię dysku rejestratora, brak sygnału z kamery lub jej zasłonięcie. Panel powinien zostać zamontowany w takim miejscu, aby znajdował się w zasięgu wzroku kierowcy. - koncentrator połączeniowy dla kamer lub koncentrator wbudowany w rejestrator cyfrowy, - przetwornica zasilająca o wydajności prądowej dostosowanej do wykorzystanych urządzeń systemu z 20% zapasem mocy, przystosowana do zasilania z instalacji elektrycznej pojazdu z podtrzymaniem zasilania, - moduł bezpiecznikowy; - okablowanie ekranowane. - Ponadto: - układ zasilający powinien zapewniać nieprzerwane zasilanie dla systemu monitoringu o wymaganych przez system parametrach bezpośrednio po włączeniu głównego wyłącznika baterii akumulatorów oraz przez 10 minut po wyłączeniu głównego wyłącznika baterii akumulatorów. Zapis powinien być automatycznie wznowiony po przywróceniu zasilania. - system musi posiadać możliwość przesyłu danych drogą bezprzewodową WiFi 5GHz z funkcją zamawiania wcześniej zaplanowanych nagrań. Na potrzeby aplikacji zamawiania nagrań Wykonawca dostarczy serwer wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem. - oprogramowanie do zdalnego zamawiania nagrań musi być wykonane w technologii webowej, umożliwiające tworzenie użytkowników z różnymi poziomami uprawnień. Oprogramowanie musi umożliwiać zamówienie nagrań z jednego lub kilku pojazdów jednocześnie. - w ramach tego systemu Wykonawca dostarczy na całe zamówienie 4 szt. zapasowych kompletów dysków do rejestratorów na wypadek awarii. Wszystkie elementy systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego powinny być dopuszczone stosownymi homologacjami do użytkowania w pojazdach typu autobus (odporność na wstrząsy, wibracje, temperatury oraz zakłócenia elektromagnetyczne). System cyfrowego monitoringu wizyjnego obejmuje dostawę, montaż, konfigurację, szkolenie z obsługi i serwisowania systemu. |  |  |
|  | URZADZENIA INFORMACJI I OBSŁUGI PASAŻERA (System elektronicznego biletu) dot. każdej sztuki autobusu | Pod pojęciem urządzenia systemowe określono te urządzenia, w które wyposażony jest tabor Operatora niezależnie od typu autobusu. Do urządzeń stosowanych przez Operatora jako systemowe zalicza się komplet urządzeń stanowiących „System Pobierania Opłat oparty na Karcie Elektronicznej”. Oferowane autobusy należy wyposażyć w urządzenia systemowe dotychczasowego producenta urządzeń lub w równoważne z nimi urządzenia, pod warunkiem spełnienia przez te urządzenia wymagań, zintegrowania i gwarancji prawidłowej współpracy z systemem istniejącym u Operatora. Każdy z oferowanych autobusów należy wyposażyć w następujący zestaw fabrycznie nowych urządzeń systemowych: - autokomputer pokładowy z modułem GPS, wyposażony w kolorowy wyświetlacz, umożliwiający sprzedaż biletów, sterujący tablicami elektronicznymi, kasownikami, drukarką biletów oraz systemem zapowiadania przystanków. Autokomputer musi spełniać następujące warunki: - zasilanie autokomputera, kasowników pasażera, tablic kierunkowych oraz zapowiedzi przystankowych na jednym zasilaniu po przekręceniu kluczyka w stacyjce (stacyjka umożliwia załączenie zasilania bez uruchamiania silnika), - zawierać w swojej pamięci rozkłady jazdy wszystkich linii komunikacyjnych, - obsługa przez kierowcę opierająca się wyłącznie o jeden sterownik służący do obsługi sprzedaży, tablic kierunkowych, zapowiedzi przystankowych i kasowników, jeśli istnieją inne autokomputery są bezobsługowe, a ich uruchamiane i wyłączanie następuje automatycznie po przekręceniu kluczyka w stacyjce, - informowanie kierowcy o numerze linii, nazwie następnego przystanku, punktualności w formie podawania odchyłek czasowych (przyspieszeń i opóźnień) i aktualnym czasie oraz sygnalizujący o konieczności rozpoczęcia realizacji kolejnego kursu na przystanku początkowym, - zapis w pamięci autokomputera położenia autobusu i dokładnego czasu przejazdu (informacje odbierane za pośrednictwem anteny GPS), - zabezpieczenie przed dostępem do danych zgromadzonych w pamięci komputera pokładowego i kasowników przez osoby nieupoważnione, - możliwość blokady kasowników, - rejestracja liczby zarejestrowanych biletów elektronicznych na danej linii komunikacyjnej na poszczególnych kursach i kolejnych przystankach, z zapisaniem w pamięci komputera pokładowego daty, czasu i miejsca skasowania (zarejestrowania karty), - zapewnienie współdziałania systemów zapowiadania przystanków i systemu sterownia tablicami elektronicznymi, - drukowanie przez kierowcę biletów papierowych poprzez zastosowanie dodatkowej drukarki, - „ładowanie” bezstykowych kart elektronicznych (lub zastosowanie dodatkowego urządzenia) niezależnie od kasownika przy pierwszych drzwiach. - Kasowniki elektroniczne dwusystemowe łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności i rejestracji ilości biletów papierowych oraz rejestracji biletów elektronicznych (bezstykowych). Liczba kasowników – 4 szt. (nie licząc zestawu kierowcy do logowania i ładowania biletów elektronicznych bezstykowych) zamontowane na poręczach pionowych przy I, II i III drzwiach (1-2-1). Charakterystyka kasowników: - obudowa odporna na akty wandalizmu, - kasowanie biletów jednorazowych papierowych i ich rejestracja ilościowa oraz rejestracja elektronicznych kart bezstykowych na danej linii komunikacyjnej (na poszczególnych kursach i kolejnych przystankach), z zapisaniem w pamięci daty, czasu i miejsca skasowania oraz identyfikatora biletu elektronicznego, - niezawodna praca w zakresie temperatur otoczenia od –25 st. C do + 60 st. C, - sygnalizacja dźwiękowa i optyczna skasowania biletu lub zarejestrowania karty elektronicznej, - sygnalizacja optyczna niesprawności, wyłączenia/włączenia lub stan zamierzonego zablokowania, - podświetlany wyświetlacz LCD, - wyposażenie w minimum 3 przyciski (umieszczone z przodu kasownika) lub inne elementy (np. ekran dotykowy) służące do wyboru taryfy przez pasażera, odczytu stanu konta lub ważności biletu elektronicznego, - możliwość zablokowania kasowników komputerem pokładowym lub przez kontrolera swoją kartą elektroniczną, - blokowanie zgubionych, skradzionych i unieważnionych biletów bezstykowych. - Wykonawca winien dostarczyć dodatkowo, ponad urządzenia zamontowane w autobusie zapasową drukarkę biletową oraz autokomputer pokładowy z modułem GPS, wyposażony w kolorowy wyświetlacz. - System zapowiadania przystanków - wewnątrz pojazdu emitujący automatycznie (bez dodatkowej ingerencji kierowcy) pasażerom komunikaty podawane cyklicznie podczas całego przebiegu trasy na danej linii (możliwość zapowiedzi tylko wybranych przystanków) poprzez napis wyświetlany na wewnętrznej tablicy informacyjnej i dźwiękowo poprzez urządzenie nagłaśniające lub tylko dźwiękowo (wzmacniacz i odpowiednią liczbę głośników minimum 4 szt. rozmieszczonych równomiernie w przestrzeni pasażerskiej autobusu). System przekazywania danych z/do autobusu: Automatyczna wymiana danych po wykonaniu zadań przewozowych (dotyczących punktualności, skasowanych biletów, parametrów technicznych pojazdu itp.) łączem (np. łącze Radiowe, WIFI z szyfrowaniem przynajmniej WPA, GPRS) z komputera pokładowego danego pojazdu do stacjonarnego stanowiska odczytu danych, a także bezobsługowa aktualizacja rozkładów jazdy oraz innych danych w komputerze pokładowym. |  |  |
|  | GWARANCJA dot. każdej sztuki autobusu | - na perforację korozyjną poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji – min. 12 lat, - na powłoki lakiernicze – min. 7 lat, - na całość autobusu – min. 3 lata bez limitu kilometrów, - na trwałość konstrukcji i poszycie tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – min. 12 lat, - na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń etc – 15 lat. |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA DODATKOWE dot. każdej sztuki autobusu | - dwie sześciokilogramowe gaśnice, jedna umieszczona w pobliżu kabiny kierowcy, druga w łatwo dostępnym miejscu w przedziale pasażerskim - apteczka - trójkąt ostrzegawczy - klin podkładowy – 2 szt. - radioodtwarzacz w kabinie kierowcy, - instalacja nagłaśniająca - ogranicznik prędkości - separator wody w układzie zasilania, - układ bezpiecznego cofania - system ultradźwiękowy ułatwiający cofanie z diodowym wyświetlaczem odległości od przeszkody zamontowany w kabinie kierowcy, penetrujący pełną przestrzeń za pojazdem. System ma posiadać alarm działający tylko w przypadku napotkania przeszkody, - ramka na informacje dla pasażerów za kabiną kierowcy o wym. min. 58x42 cm, - 2 szt. ramek na informacje dla pasażerów formatu A4 w przestrzeni pasażerskiej, - min. 2 kpl. kluczy, rygli do zamków, klap, włazów schowków itp. - zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności min. 210 litrów wykonany z tworzywa sztucznego, z możliwością założenia plomby na wlew, - urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów: - przyciski „stop” (co najmniej 1 przycisk na 4 miejsca siedzące) równomiernie rozmieszczone na całej długości przedziału pasażerskiego, w tym przy każdych drzwiach - naciśnięcie przycisku spowodować musi sygnalizację dźwiękową i świetlną w technologii LED: dla kierowcy o zamiarze wysiadania pasażera przez wybrane drzwi (funkcja przystanku na żądanie) oraz dla pasażera informująca o użyciu przycisku: LED-y zielone – stan gotowości, LED-y czerwone – potwierdzenie akcji użycia przycisku; - przyciski „przyklęk” – umożliwiające zasygnalizowanie kierowcy potrzeby obniżenia poziomu podłogi i ewentualnie użycia pochylni/podnośnika, umieszczone w zasięgu osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, wewnątrz pojazdu w pobliżu miejsca dla wózków oraz na zewnątrz pojazdu przy drugich drzwiach, - przyciski przy drzwiach stop - alarm, sygnalizacja dla kierowcy stanu awaryjnego (odmienna niż sygnalizacja przystanku na żądanie), UWAGA: urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów muszą być dodatkowo opisane w systemie pisma punktowego dla niewidomych tj. alfabetem Braille`a. - opcjonalnie - szczotki nad przednimi nadkolami o długości włosa ok. 10 cm, - autobusy muszą być wyposażone w drogomierz-prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu. |  |  |
|  | KAROSERIA (Powłoki i kolorystyka) dot. każdej sztuki autobusu | - kolorystyka zewnętrzna wg standardów obowiązujących u Operatora, sposób malowania uzgodniony z Zamawiającym (kolory wg RAL żółty 1021, granatowy 5002), - powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych - wieloszczotkowych, - poręcze pionowe i poziome wykonane ze stali nierdzewnej, (w odcinkach pionowych poręczy dopuszcza się dodatkowe oświetlenie LED), - pozostałe elementy wnętrza tj. poszycia boczne, sufit, tkanina siedzeń w kolorach i tonacji gwarantujących wysoką estetykę w uzgodnieniu z Zamawiającym, - autobus oznakowany w znaki firmowe i logo Operatora. |  |  |
|  | KAROSERIA (Klimatyzacja i wentylacja wnętrza) dot. każdej sztuki autobusu | - klimatyzacja całego wnętrza pojazdu, zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej obudowie, moc chłodnicza minimum 20 KW, z nadmuchem zimnego powietrza poprzez zintegrowane urządzenie rozdziału powietrza za pomocą przewodów nawiewowych przestrzeni pasażerskiej i miejsca pracy kierowcy. Kierowca powinien mieć możliwość wyłączenia nadmuchu zimnego powietrza w kabinie kierowcy podczas pracy klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej, powinna posiadać funkcję chłodzenie – ogrzewanie, - b) wentylacja naturalna przez przesuwne lub uchylne górne partie bocznych okien (minimum sześć sztuk), ryglowane na czworokąt, oraz włazy dachowe (minimum jeden), - c) wentylacja wymuszona przez wentylatory elektryczne (minimum 2 sztuki) o regulowanym wydatku powietrza dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe) lub jednokierunkowe (nadmuchowe). |  |  |
|  | Wymiary dot. każdej sztuki autobusu | Autobus jednoczłonowy: - szerokość autobusu min 2500 mm - długość 11,8-12,2 m, - wysokość do 3600 mm |  |  |

.............................................................

(podpis/y, pieczątki osoby/osób

upoważnionych)